1.実験日の気温、湿度、天候

実験日:2018年11月26日(月)

気温:14.2℃

湿度:29%

天候:晴れ

2.実験の目的

受動回路における抵抗R、キャパシタンスC、インダクタンスLの電気的特性を理解する。

RとCおよびRとLの直列回路の過渡現象について測定し、時定数と各素子の間の関係を求める。

さらに、CとLの直列回路に生ずる振動現象を観測し、各素子の働きについて理解を深める。

3.使用機器

使用した機器は表3の通りである。

表3 使用機器

| 部材 | 数量 | メーカ名、型番、定格など |
| --- | --- | --- |
| ペンレコーダ | 1 | HIKOI PR 8111 |
| 直流電圧計 | 1 | 可動コイル型,class1.0,YOKOGAWA |
| ストップウォッチ | 1 | HS-70W |
| デジタルマルチメータ | 1 | U3401A |
| コイル | 1 | H-2140-NO2 / 20℃で11.36Ω/ MAX DC=120mA |

4.実験内容と結果

4.1実験1 R-C回路

4.1.1実験手順

(1)図4.1.1のように配線した

図4.1.1 R-C回路の接続図

(2)スイッチを2側に閉じてC1の電荷を、D.V.の読みが0になるまで放電した。

(3)電源電圧を10Vに設定し、スイッチを1側に閉じ、同時にストップウォッチで経過時間の計測を始めた。

(4)経過時間に対するD.V.の示す値を読み取った。

4.1.2実験結果

(1)～(4)までを実行した結果、表4.1.2.1、表4.1.2.2、図4.1.2.1、図4.1.2.2、
図4.1.2.3のような結果になった。

図4.1.2.1および図4.1.2.2はVc-t特性を、図4.1.2.3はI-t特性をそれぞれ表す。

図4.1.2.1から分かる通り、コンデンサにかかる電圧は、外部の電圧が与えられると瞬時に変化するのではなく、最初は高速だが電圧がたまればたまるほど緩やかに変化するという特性を持つことが明らかになった。

また、図4.1.2.2のように片対数グラフで実験1の結果を改めて図示すると線形の特性が得られることから、図4.1.2.1は指数関数の曲線であったことが確認できる。

表4.1.2.1 R-C回路のVc-t特性とI-t特性(R=5[KΩ])

| 時刻t[s] | コンデンサの端子間電圧Vc[V] | 回路に流れる電流I=Vc/R[mA] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3.78 | 0.76 |
| 20 | 6.05 | 1.21 |
| 30 | 7.42 | 1.48 |
| 40 | 8.29 | 1.66 |
| 50 | 8.84 | 1.77 |
| 60 | 9.19 | 1.84 |
| 70 | 9.42 | 1.88 |
| 80 | 9.56 | 1.91 |
| 90 | 9.65 | 1.93 |
| 100 | 9.77 | 1.95 |
| 200 | 9.82 | 1.96 |
| 300 | 9.83 | 1.97 |
| 400 | 9.83 | 1.97 |

表4.1.2.2 R-C回路のVc-t特性(R=15[KΩ])

| 時刻t[s] | コンデンサの端子間電圧Vc[V] | 回路に流れる電流I=Vc/R[mA] |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3.78 | 0.76 |
| 20 | 2.68 | 0.18 |
| 40 | 4.54 | 0.30 |
| 60 | 5.91 | 0.39 |
| 80 | 6.92 | 0.46 |
| 100 | 7.67 | 0.51 |
| 120 | 8.22 | 0.55 |
| 140 | 8.63 | 0.58 |
| 160 | 8.93 | 0.60 |
| 180 | 9.16 | 0.61 |
| 200 | 9.32 | 0.62 |
| 220 | 9.45 | 0.63 |
| 240 | 9.54 | 0.64 |
| 260 | 9.61 | 0.64 |
| 360 | 9.76 | 0.65 |
| 460 | 9.79 | 0.65 |

図4.1.2.1は表1と表2による方眼紙グラフ

図4.1.2.2は表1と表2による対数グラフ

図4.1.2.3はI-t特性(方眼紙)

表4.1.2.1および表4.1.2.2から、電圧の最大値はR=5[kΩ]のとき9.83[V]、R=15[kΩ]のとき9.79[V]であることがわかっている。この1-exp-1倍は
それぞれ6.21[V]、6.19[V]であるため、図4.1.2.1より時定数はそれぞれ21[s]、65 [s]である。これは抵抗器の抵抗値とコンデンサの容量の積に一致する。このことによって求められるコンデンサの容量は、それぞれ

5×103×C=21よりC=4.2×10-3[F]

15×103×C=65よりC=4.3×10-3[F]

である。このことから、実験1に用いたコンデンサの静電容量は4[mF]であったと考えられる。

4.2実験2 R-L回路

4.2.1実験手順

(1)図4.2.1のように配線した

図4.2.1 R-L回路の接続図

(2)ペンレコーダをUPにした。また直流電圧を0としてSを閉じた。その後、
電圧計が1Vを指すよう調整した。

(3)ペンレコーダの電圧レンジを±50mVにした。

(4)Sを開き、ペンをDOWNにし、レコーダをSTARTさせるとともにSを
閉じた。ペンレコーダが一定値を示したらSを開き、ペンの位置が(3)の時と
同じにもどったらペンレコーダをSTOP、UPにした。

4.2.2実験結果

(1)～(4)までを実行した結果、図4.2.2.1のようなグラフが得られた。

Sを閉じてから電流が一定値になるまでの間の特性は、図4.1.2.3に示した特性とよく似ている。

ここで、コイルの銅損は20[℃]において11.36[Ω]であった。

実験時の気温は14.2[℃]であったので、

R=R0×t+234.5t0+234.5

(Rはt[℃]、R0はt0[℃]における抵抗値)

より

RL=11.36×14.2+234.520+234.5=11.1

よって、実験中のコイルの銅損RLは11.1[Ω]であったと考えることができる。

また、回路全体の電流、即ちR1に流れた電流をi[mA]とするとき、RL及びR1にかかる電圧はRL+R1×i=12.1i[mV]であったといえる。これを図示すると、
図4.2.2.2のようになる。但し図4.2.2.2は、図4.2.2.1の縦軸(電流および電圧)のスケールを変えただけのグラフである。

図4.2.2.1および図4.2.2.2で特性が最低の時と最高の時の間の高さを定規で計測したところ、11.25[cm]であった。図4.2.2.1ではR1の電圧を1[cm]あたり10[mV]で表したものである。即ちR1の電圧の最大値は112.5[mV]といえる。  この12.1倍がRL+R1に加わる電圧の最大値なので、1.36[V]と考えられる。なお同様に図4.2.2.2では1[cm]あたり10×12.1=121[mV]であることがわかる。

RL+R1に加わる電圧の最大値1.36[V]の(1-exp(-1))倍は860[mV]である。これは図4.2.2.2上では860÷121=7.11[cm]で表されている。特性の高さが、最低の時より7.11[cm]高くなるのは、立ち上がりから2.45[cm]横に進んだ時である。横方向は1[cm]が1[s]を表すので、このことより時定数が2.45[s]であったということができる。

これはコイルのインダクタンスLを抵抗器の抵抗値12.1で割ったもの一致する。このことによって求められるコイルのインダクタンスLは、
L12.1=2.45
よりL=29.6[H]であるとわかる。

そして、Lに加わる電圧については-L(di/dt)つまり-29.6(di/dt)であるから、電流の時間微分を-29.6倍することによって求められる。これを図示すると
図4.2.2.3のようになる。

図4223

4.3実験3 R-L-C回路

4.3.1実験手順

(1)図4.3.1のように配線した

図4.3.1 R-L-C回路の接続図

(2)直流電圧を4.0Vとし、Sを1側に閉じて充電した。

(3)ペンをDOWNにし、レコーダをSTARTさせると同時にSを2側に閉じた。

(4)ペンレコーダが振動をやめたらSTOPさせ、ペンをUPにした。

(5)回路に抵抗器20[Ω]、60[Ω]、100[Ω]、150[Ω]、200[Ω]を1つずつ直列に挿入し、(1)～(4)を行った。

(6)コンデンサをC2に変更して(1)～(5)を行った。

4.3.2実験結果

(1)～(6)までを実行した結果、種々の図に示されるグラフを得た。
但し図4.3.2.c.rはコンデンサ番号Cc、直列に接続した抵抗器r[Ω]であることを意味する。(r=0は抵抗器を挿入していないことを意味する)
cは1または2であり、rは0、20、60、100、150、200のいずれかである。

また便宜上、図4.3.2.c.rに示されている実験を実験3-c-rと呼ぶことにする。

図4.3.2.1.0

図4.3.2.1.20

図4.3.2.1.60

図4.3.2.1.100

図4.3.2.1.150

図4.3.2.1.200

図4.3.2.2.0

図4.3.2.2.20

図4.3.2.2.60

図4.3.2.2.100

図4.3.2.2.150

図4.3.2.2.200

また、対数減衰率と固有振動数を求めよう。

但し対数減衰率[1]δとは次の式で表されるものであり、n周期後における振幅比の自然対数である。

δ=1nlni1in+1

(但しnは波数を表し、inは波数nのときの振幅である)

また固有振動数[2]は、外力が加わった後に振動する物体が自分自身で振動を続けるときの振動数を意味する。

固有振動数と対数減衰率を図4.3.2.c.rより求めたものを表4.3.2に示す。これを理論的に検証するのは吟味で行うこととする。

(作業用)大量の図の直後

表4.3.2 実験3-c-rにおける固有振動数と対数減衰率

| 実験番号 | 図番号 | 固有振動数 | 対数減衰率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 実験3-1-20 | 図4.3.2.1.20 |  |  |
| 実験3-1-60 | 図4.3.2.1.60 |  |  |
| 実験3-1-100 | 図4.3.2.1.100 |  |  |
| 実験3-1-150 | 図4.3.2.1.150 |  |  |
| 実験3-1-200 | 図4.3.2.1.200 |  |  |
| 実験3-2-20 | 図4.3.2.2.20 |  |  |
| 実験3-2-60 | 図4.3.2.2.60 |  |  |
| 実験3-2-100 | 図4.3.2.2.100 |  |  |
| 実験3-2-150 | 図4.3.2.2.150 |  |  |
| 実験3-2-200 | 図4.3.2.2.200 |  |  |

5.検討事項

5.1[9]

Ri+1Cq=E
より

vC=1Cq=E1-e-1RCtvR=Ri=Ee-1RCt

を導け

Ri+1Cq=E

にi=dqdtを代入すると、

Rdqdt+1Cq=E

を得られる。両辺にdtをかけると、

Rdq+1Cqdt=Edt

これを、変数qが左辺、変数tが右辺にくるように変形すると、

[9] https://eleking.net/study/s-transient/str-transient-rc.html 2018年8月9日閲覧

Rdq+1Cqdt=ECCdt

Rdq=EC-qCdt

REC-qdq=1Cdt

両辺を積分すると、

REC-qdq=1Cdt

-Rq-ECdq=1Cdt

-Rlnq-CE=1Ct+constant

RlnCE-q=-1Ct+constant

lnCE-q=-1RCt+constant

exp-1RCt+constant=CE-q

q=CE-exp-1RCt+constant
q=CE-exp-1RCt∙expconstant

ここで、積分定数constantを求めるために、初期(t=0のときの)条件を代入する。

0=CE-expconstant

expconstant=CE

よって、

q=CE-exp-1RCt∙expconstant
q=CE-exp-1RCt∙CE
q=CE1-exp-1RCt
q=CE1-e-1RCt

である。また、

i=dqdt
i=ddtCE1-exp-1RCt
i=-CE･-1RCexp-1RCt
i=ERe-1RCt

である。よって

vC=1Cq=E1-e-1RCtvR=Ri=Ee-1RCt

5.2[9]

Ldidt+Ri=E
より

i=ER1-e-RLtvL=-Ldidt=-Ee-RLt

を導け

Ldidt+Ri=E

の両辺にdtをかけると、

Ldi+dtRi=dtE

変数分離を行うと、

dtRi-dtE=-Ldi

dt(Ri-E)=-Ldi

dt=-LRi-Edi

両辺を積分すると

dt=-LRi-Edi

t=-LlnRi-ER+constant

ここで、Ri<Eなので

t=-LlnE-RiR+constant

初期条件より

0=-LlnER+constant

LlnER=constant

したがって、

t=-LlnE-RiR+LlnER
t=-LRlnE-Ri-lnE

t=-LRlnE-RiE

-RtL=lnE-RiE

exp-RtL=E-RiE

Eexp-RtL=E-Ri

E-Eexp-RtL=Ri

i=ER-ERexp-RtL
i=ER1-exp-RtL
i=ER1-e-RtL

また

didt=ELexp-RtL

よって

i=ER1-e-RLtvL=-Ldidt=-Ee-RLt

5.3[3]

L-C回路の実験でCの電荷qの変化を実験結果より求めよ

コンデンサに加わる電圧vLと、コンデンサに貯まる電荷qの間には、次のような関係が成り立つ。

q=CvL

またコンデンサに加わる電圧vLは全体の電流をiとして

vL=-Ldidt

である。

したがって、コンデンサに貯まる電荷qは、図4.3.2.c.rをそれぞれ時間微分したものをCL倍し、正負を入れ替えることにより求められる。

5.4[3]

L-C回路の振動時の位相平面を実験結果より求めるにはいかにするか

5.4.1 方法1

まず、5.3節で求められるグラフはq-t特性、図4.3.2.c.rはi-t特性を示すものである。理論上は、次の方法によってq-i平面に位相平面を描写できる。

まずq-t特性とi-t特性のグラフを重ね合わせる。但し位相はiがqよりθだけ進むようにする。以下これをグラフθと呼ぶ。グラフθの交点は

i=qejθ
の解であるため、これをq-i平面にプロットすることを考えよう。
q-i平面ではqやiの、実部だけを考えるので、
i=q∙Reejθ
i=q∙cosθ
となる。よって、グラフθにおける2曲線の交点のq値をq-i平面の式i=cosθ∙q上に
プロットすることになる。
グラフ0からグラフπに関してこれを行うことでq-i平面に対して、

領域
i=cosθ∙q0<θ<π
i=aqa<1

つまり
iq<1

に該当する部分(図5.4.1の影を付けた部分)のみ位相平面を描写することができる。

またグラフθの交点はi=qejθの解であるから、この方程式を変形すれば
q=ie-jθ

の解でもあるといえる。これをi-q平面にプロットすることを考えよう。
i-q平面ではqやiの、実部だけを考えるので、
q=i∙Ree-jθ
q=i∙cos-θ
q=i∙cosθ
となる。よって、グラフθにおける2曲線の交点のi値をi-q平面の式q=cosθ∙i上にプロットすることになる。
グラフ0からグラフπに関してこれを行うことでi-q平面に対して、
領域
q=cosθ∙i0<θ<π
i=aia<1

つまり
qi<1

に該当する部分のみ位相平面を描写することができる。

i-q平面を集合、平面上の点を元と考えたとき、q-i平面へ写像を考えることができるからq-i平面に対しても同じ部分(図5.4.2の影を付けた部分)のみ位相平面を描写することができる。

以上の2過程で得られた位相平面の部分を重ねることで、q-i平面上に位相平面全体を描写できる。

図5.4.1 q-i平面上の領域iq<1        図5.4.2 q-i平面上の領域qi<1

5.4.2 方法2

おおまかな位相平面を得られれば良い場合は、次の2種類の点をプロットして滑らかにそれらをつなぐという手法のほうがグラフを複雑に何度も重ね合わせる必要がないため容易だろう。
･q-t特性とi-t特性を比較して、どちらかが0となったときのもう片方の特性の瞬時値
･q-t特性とi-t特性を位相をずらさずに重ね合わせたときの交点

2種類目の点は、方法1の特殊な場合である。
(つまり、方法2の2種類目の点を一般化してプロットする手法が方法1である。)

5.5

L-C回路において、抵抗を無視した計算値と実験値を振動数について比較してみよ

実験3-2-0に関してはC2の静電容量がわからないため振動数の計算値を求めることができない。その為ここでは実験3-1に限定して比較していく。
実験3-1-0における固有振動数の実験値及び計算値を考えよう。
実験値は図4.3.2.1.0より＿[Hz]と求められる。
計算値は6.1節に示す通り

12π1LC1
により求められるから、
0.46[Hz]である。

よって誤差率は

である。

また表4.3.2から、実験3-1-rにおける固有振動率はどれも一定値0.46[Hz]に近く、抵抗値に依存しないということがわかる。
これは6.1節にも示す通り、合成インピーダンスの大きさが最小になるときに成立する
周波数の式

ωL-1ωC=0

に抵抗値が含まれないからである。

5.6

L-C回路で抵抗を考慮した場合の式

ddt2q+RLddtq+1LCq=0

を解いて実験結果と比較せよ

今回は式を実験3-1-0の結果と比較することにする。

参考文献[4]に拠れば、

ddt2q+RLddtq+1LCq=0

をi=ddtqについて解くと

i=-Q0α2+β2βe-αtsinβt

但し

α=R2L

β=1LC-α2

Q0はあらかじめコンデンサに充電した電荷

となる。よって、

q=idt
q=-Q0α2+β2βe-αtsinβtdt
q=Q0αβe-αtsinβt+e-αtcosβt
q=Q0e-αtαβsinβt+cosβt

といえる。実験3-1-rにおける理想的な位相平面を求めると

α=12.1+r2×29.6

β=129.6×4×10-3-α2

Q0=C1V0=4×10-3×4.0=1.6×10-2

(V0は充電電圧4.0[V])

となるため

i=-1.6×10-2129.6×4×10-3129.6×4×10-3-12.1+r2×29.62e-12.1+r2×29.6tsin129.6×4×10-3-12.1+r2×29.62t

q=1.6×10-2e-12.1+r2×29.6t12.1+r2×29.6129.6×4×10-3-12.1+r2×29.62sin129.6×4×10-3-12.1+r2×29.62t+cos129.6×4×10-3-12.1+r2×29.62t

となる。これをqの式とiの式に代入し、変数tで媒介表示すると図5.6.rのようになる。
(r=0,20,60,100,150)

図5.6.0 実験3-1-0の位相平面　　図5.6.20 実験3-1-20の位相平面

図5.6.60 実験3-1-60の位相平面　　図5.6.100 実験3-1-100の位相平面

図5.6.150 実験3-1-150の位相平面

但しr=200については、β2=129.6×4×10-3-α2が負になってしまうため、この計算式で位相平面を描写することができなかった。

一連の図5.6.rから、抵抗値が大きくなればなるほど位相平面の回転数が減ることが分かった。

また図4.3.2.1.0から位相平面を求め、それを図5.6.0と比較すれば式と実験3-1-0の結果を比較したことになる。

やる

5.7

L-C回路の抵抗はいかなる作用をするか、

ddt2q+RLddtq+1LCq=0

の結果を用いて説明せよ

与式を解くと、qおよびiは次の2式で表される。

i=-Q0α2+β2βe-αtsinβt

q=Q0e-αtαβsinβt+cosβt

変数Q0,α,βについては5.6節の説明通りであるが、いずれも定数である。その為、iやqを時間によって変化させる要因は角速度βの正弦波とe-αtのみである。さらに(純粋な)正弦波の振幅は一定であるから

これは、電荷や電流が時間のα倍に従って指数関数的に減少していくということを意味している。

このことと、 α=R/2L より、

電荷や電流の(指数関数的に)減少していく勢いは抵抗値に比例するということが分かった。

･(作業用)ページ最下部